偏心半球阀系列

PBQ347H-16C

产

品

使

用

说

明

书

尊敬的用户：

非常感谢你选择使用本公司偏心半球阀系列产品。本公司集阀门产品的设计、开发、制造、安装和销售服务于一体，对所有阀门产品的质量、售后服务有了全面保障。现对阀门产品的结构特点、工作原理、设计制造标准、技术性能参数等做出详细的说明。请你务必在安装使用本公司产品前详细阅读《使用说明书》，确保你在安装使用时更加便利。

如果你在阀门使用过程中有何疑难问题，请致电本公司售后服务部。

目  录

1 用途和性能规范......................................................................................................................................4

1.1 用途.......................................................................................................... ...................... ............4

1.2 性能规范.......................................................................................................................................4

2 采用标准.................................................................................................................................................4

3 结构特点和使用原理...............................................................................................................................4

4 阀门主要零部件材料...............................................................................................................................5

5 保管、安装、使用、检查........................................................................................................................5

5.1 保管.............................................................................................................. ...............................5

5.2 安装.......................................................................................................... .... ..............................5

5.3 使用.............................................................................................. ...............................................5

5.4 检查.............................................................................................. ...............................................5

6 可能发生的故障及消除方法.............................................................. .....................................................5

1 用途和性能规范

1.1用途

a、本产品广范用于多种行业的介质管路上作启闭器，接通或截断介质，具有流体阻力小，操作方便，开闭迅速，便控制等优点。

b、广泛的应用适用于污水处理、纸浆、氧化铝、城市采暖供热要标严紧的场合，或电厂、水力除渣或气态输送管道的控制。

1.2性能规范

| 公称管径(DN) |  | 450 | mm |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力等级(PN) |  | 1.6 | MPa |
| 试验压力 | 壳体试验 | 2.4 | MPa |
|  | 低压密封试验 | 0.6 |  |
|  | 高压密封试验 | 1.76 |  |
| 适用温度 |  | 425 | ℃ |
| 适用介质 |  | 煤粉、矿浆及微腐蚀微颗粒性介质 |  |

2 采用标准

2.1设计制造按GB/T 12224的规定；

2.2检验和试验按GB/T 13927的规定；

2.3法兰尺寸按GB/T 9113.1的规定；

2.4结构长度按GB/T 1221的规定；

2.5阀门压力-温度基准按GB/T 12224的规定。

3 结构特点和使用原理

3.1结构及主要外形尺寸参见简图；

3.2本阀靠蜗轮使阀杆转动而带动球转动来达到启闭目的；

3.4本阀固定半球结构，在全关闭或全开启状态下没有所谓普通球阀的副腔，所以不会出现堵死现象；

3.5本阀门采用增强四氟/碳纤维封圈，工艺简单、密封更换方便；

3.6采用可换式密封结构，维修方便。

1、阀盖；2、底盖；3、球体；4、阀座；5、阀杆；6、压盖；7、支架；8、螺柱/螺母；9、蜗轮。

4 阀门主要零部件材料

| 零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀座 | 球体 | 填料 | 螺栓 | 螺母 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 材料名称 | WCB | WCB | 2Cr13 | 合金钢 | WCB+ENP | 石墨 | 35CrMoA | 45 |

5 保管、安装、使用、检查

5.1保管

a. 本阀须保管存放在干燥、通风的室内，放置整齐，阀杆不得着力；

b. 本阀存放期间，阀杆及机加工表面应用容易清除的防锈剂涂覆；

c. 阀门如长期存放，应定期检查，消除表面污垢锈迹，加工面上需要涂防锈油；

d. 电动阀门和气动阀门搬运时应小心轻放，保持干燥，防止接触腐蚀物质，以免损坏电气元件和机械零件。

5.2 安装

a. 本阀可装于任何位置，但须注意检修和操作方便；

b. 安装前应仔细核对阀门型号、压力、口径是否符合要求，确认无误后方可安装；

c. 安装本阀应清洗内腔和密封面，检查密封面、螺栓连接、填料压紧、阀杆旋转是否自如等情况；

d. 安装时阀体上标有箭头符号，表示阀门适用于单向受压的管道，安装时应保持箭头指示方向与管道介质流向一致，切勿装反。连接管道时应均匀对称拧紧连接螺栓；

e.球阀出厂处于全关位置，阀位启闭开度均调试定位，使用时不得随意调整操作系统定位装置，电动阀门安装调试前应先用手动装置将阀门开启至45度方可通电、通气调试阀门开关位置，以免由于误操作而造成阀门部件的损坏；

f.安装后，阀门须全开进行管道吹扫和系统压力试验。

5.3 使用

a.本阀使用工况必须与铭牌和使用说明书的规定相符；

b.本阀使用时只能作启闭、切断阀使用，阀杆旋转90度的操作；

c.开启阀门时，以定位块的止点作为全开标志，即开不动的位置作为它的全开或全开位置。

5.4检查

1、阀门在使用期间应定期检查如下项目，发现问题及时修理。

a.紧固件是否被均匀坚固；

b.填料是否被严重磨损，垫片是否被损坏(停车检修)；

c.驱动是否轻便、灵活；

d.阀杆是否被严重磨损或变形；

e.密封面是否被损坏或严重磨损(停车检修)；

f.阀座与阀体连接处是否出现渗漏(停车检修)；

g.壳体是否被严重腐蚀或磨损，导致壳体明显变薄，甚至出现渗漏，如果出现这些现象，应报废(停车检修)。

2、阀门检修装配后，必须按相应标准进行压力试验，每次检修后应做好情况记录，以备考查。

6 可能发生的故障及消除方法

| 故障现象 | 原 因 | 排 除 |
| --- | --- | --- |
| 填料渗漏 | 1.填料压盖未压紧； 2.填料圈数不足。 | 1.均匀拧紧螺母； 2.增加圈数。 |
| 阀体与阀盖连接处渗漏 | 1.连接螺栓紧固不匀； 2.法兰密封面损坏； 3.垫片破裂或失效。 | 1.均匀拧紧螺栓； 2.重新修整； 3.更换垫片。 |
| 密封面渗漏 | 1.密封面有污染物附着； 2.密封面被损坏； 3.密封面长期使用被磨损。 | 1.去除污物； 2.更换阀座； 3.更换阀座。 |
| 开关转动不灵活或球不能启闭 | 1.填料压得过紧； 2.填料压盖装置歪斜； 3.阀杆有损坏或有污物； 4.阀杆弯曲。 | 1.适当旋松填料压盖上的螺母； 2.调正填料压盖； 3.拆开修整螺纹或清除污物； 4.校正阀杆。 |